Python程序设计（项目实战） · 分层实训工单

工单P2.2《NumPy故障特征提取系统》

第4周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 数字化转型办公室

▍任务情境：振动数据洗干净了，但中台要的是'能喂给AI的特征'。吴工给出特征字典模板：'30个特征，向量化实现，100毫秒内。'——工单P2.2：NumPy……

| 工单号: P2.2 | 周次/课时: 第4周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：PyCharm CE（编码）+ Jupyter（Pandas/NumPy数据探索）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_P2.2 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

〇、知识精讲·四要素详解（V1.2深度版·与授课PPT同源）

B01 ndarray同构数组

1. 定义：ndarray=同规格集装箱阵列：同类型/shape量形状/dtype标材质

2. 使用场景：向量化计算的地基——30维特征的容器

3. 应用实例：X = np.array([[78.5, 4.2, …], …]); X.shape

4. 扩展与误区：误区：往ndarray塞混合类型——异构先用Pandas再取.values

5. 原理：ndarray同构数组：全元素同一类型、内存连续整块——比Python列表（每元素一个对象指针）省内存且缓存友好，这是快的物质基础

6. 判断依据：数值矩阵运算（万点振动信号）一律ndarray；混合类型表格才是pandas的地盘

7. 逐行解释：a=np.array([1.0,2.0,3.0]) dtype float64整块内存；a.dtype 看类型；a.nbytes 看实占字节——list要一个对象头一个指针，数组只存裸数

8. 进阶优化：dtype选择：float32减半内存（精度够用时）；np.memmap超大数据映射磁盘按需读

B02 向量化

1. 定义：向量化=整箱叉车vs逐件搬砖：底层C一次处理整块内存快10-100倍

2. 使用场景：3000行特征提取<100ms的验收指标靠它

3. 应用实例：(X - X.mean(axis=0)) / X.std(axis=0) 整列标准化

4. 扩展与误区：误区：以为for循环只是慢一点——数据量大时是分钟vs毫秒的量级差

5. 原理：向量化=把Python层循环下沉到C层整块执行：a*2是一个C for不是一万个Python解释器调度——快百倍的原理在此

6. 判断依据：凡'对每个元素做同样运算'的循环都该消失：for换成向量式表达式

7. 逐行解释：%timeit [x*2 for x in lst] 慢；%timeit a*2 快两个数量级——解释器开销摊到整块上，单点成本趋近C

8. 进阶优化：np.where(cond,x,y)向量版三目；np.vectorize仍是循环的糖衣（不快）；真·快靠ufunc与切片视图

B03 广播

1. 定义：广播=小矩阵自动复印对齐：列均值(30,)摊到3000行每行相减

2. 使用场景：每个样本减同一均值——一行代码全样本

3. 应用实例：X - X.mean(axis=0) 形状(3000,30)-(30,)

4. 扩展与误区：误区：维度不匹配想当然——从右往左对齐，缺的补1，不匹配报错

5. 原理：广播=小形状自动'拉伸'适配大形状：列向量(3,1)+行向量(1,4)→(3,4)不拷贝数据——维度从右对齐、缺维当1、1可扩

6. 判断依据：每行减去各自均值这类'批量平移'：mat-means[:,None] 一行完成—— broadcasting是NumPy的灵魂

7. 逐行解释：mat-a[None,:] 每列减a；mat-a[:,None] 每行减a；(1000,3)%(3,) 列数对齐自动逐行广播——newaxis手动加维是常用技巧

8. 进阶优化：广播失败报operands could not be broadcast先查shape（print(a.shape)）；大数组广播临时内存翻倍要留意

B04 rfft频域

1. 定义：rfft=声音拆音叉：时序信号拆成正弦成分——频域找主频指纹

2. 使用场景：振动信号找主频——频域指纹识别故障模式

3. 应用实例：spec = np.abs(np.fft.rfft(x)); 幅值×2/n补偿

4. 扩展与误区：误区：fft结果直接用——复数要取abs才是幅值，忘×2/n小一半

5. 原理：rfft把时域信号变频域：真实信号只需正频率半谱——横轴从'第几个采样点'变'多少Hz'，看清振动的成分

6. 判断依据：时域看不出周期混杂（多故障叠加波形），频域一分解：50Hz工频干扰/120Hz轴承特征频率各归各位

7. 逐行解释：F=np.fft.rfft(vib) 变换；freqs=np.fft.rfftfreq(N,d=1/fs) 频率轴（fs采样率d间隔）；np.abs(F) 取幅值——三行出频谱图

8. 进阶优化：加窗np.hanning(N)抑制频谱泄漏；irfft反向还回时域；进阶welch功率谱密度平均降噪

B05 峭度与偏度

1. 定义：峭度=冲击探测器(尖峰多则大)；偏度=歪斜度(拖尾朝哪边)

2. 使用场景：无需标注的无监督健康指标——轴承点蚀高峭度

3. 应用实例：from scipy.stats import kurtosis; kurtosis(x)

4. 扩展与误区：误区：峭度>3才有冲击成分——正态分布基准是3不是0

5. 原理：峭度(kurtosis)衡量'尖不尖'（正常≈3，冲击故障>4急升）、偏度(skewness)衡量'歪不歪'——波形形状的两个数字指纹

6. 判断依据：轴承点蚀产生周期冲击→峭度飙升，比看均值/std敏感得多——30维特征里的两位'哨兵'

7. 逐行解释：from scipy.stats import kurtosis,skew; kurtosis(vib) 冲击度；skew(vib) 偏斜方向——健康泵峭度≈3持续监测，破4预警

8. 进阶优化：滚动轴承特征频率对照表（BPFO/BPFI）可定位损伤部件；峭度对离群敏感，先去毛刺再算

B06 主频=谱峰位置

1. 定义：主频=频谱最高峰的位置——设备的'嗓音音调'，故障会变调

2. 使用场景：不同故障对应不同特征频率——频域诊断的钥匙

3. 应用实例：spec.argmax()取谱峰下标×频率分辨率

4. 扩展与误区：误区：只看最高峰——谐波峰也可能异常，二倍频常是松动信号

5. 原理：主频=频谱幅值最大的谱峰位置：argmax找峰、频率轴取值——'这台设备在以多少Hz振动'一句话答案

6. 判断依据：转速3000rpm=50Hz，主频漂移说明转速不稳；出现非工频新峰=新振源——一峰一诊断

7. 逐行解释：idx=np.argmax(np.abs(F)) 找最大幅值下标；main_freq=freqs[idx] 换算Hz——两行锁定主振动频率

8. 进阶优化：峰群分析（前3峰及占比）比单主频信息更全；包络分析解调轴承冲击——设备诊断进阶课

B07 标准化防泄漏

1. 定义：scaler只fit训练集=考官先定评分标准，考生(测试集)只准用同标准

2. 使用场景：数据泄漏是模型虚高的头号元凶

3. 应用实例：scaler.fit(X_train); X_test_s = scaler.transform(X_test)

4. 扩展与误区：误区：fit在测试集上=偷看答案——线上线下不一致的根源

5. 原理：标准化防泄漏=mean/std只能从训练集算：先split后fit——若用全量数据算再切分，测试集信息就渗进了训练（成绩虚高）

6. 判断依据：任何 preprocessing（标准化/编码）都只能见训练集——这是ML工程第一军规

7. 逐行解释：scaler.fit(X_train) 只喂训练集；scaler.transform(X_test) 测试集只变换不参与统计——错序：fit(全量)再split=泄漏，线上必露馅

8. 进阶优化：Pipeline([('scaler',StandardScaler()),('model',...)])一步封死泄漏路径；交叉验证里fit永远在折内

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. ndarray同构多维数组；shape/dtype

2. 向量化：C级循环替代Python层for——应用：见工单starter与教师参考实现

3. 广播：形状对齐自动扩展——应用：见工单starter与教师参考实现

4. rfft单边谱；幅值×2/n补偿——应用：见工单starter与教师参考实现

5. 主频=谱峰位置(频域指纹)——应用：见工单starter与教师参考实现

6. 峭度/偏度刻画冲击/偏斜——应用：见工单starter与教师参考实现

7. 标准化只fit训练集——应用：见工单starter与教师参考实现

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 特征字典驱动补齐30维特征——应用：见工单starter与教师参考实现

2. FFT频域特征计算——应用：见工单starter与教师参考实现

3. 计时基准测试(<100ms)——应用：见工单starter与教师参考实现

4. 箱线图可视化类别区分度——应用：见工单starter与教师参考实现

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：示例研读

步骤1: 跑通5示例特征

步骤2: 改一个公式看数值

步骤3: 抄写特征字典

✔ 达标标准: 能讲5个示例含义

【C层·操作员(基础完成)】目标：15维保底

步骤1: 5示例+补10时域

步骤2: spectrum()单边谱

步骤3: 矩阵形状断言

✔ 达标标准: 时域正确

【B层·组长(标准达成)】目标：30维全实现

步骤1: 补时域10个

步骤2: 补频域15个(FFT)

步骤3: 标准化+箱线图

✔ 达标标准: <100ms+向量化

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：相关去冗余+性能

步骤1: 相关矩阵热力图

步骤2: 去|r|>0.95特征

步骤3: 性能优化对比

✔ 达标标准: <50ms+字典完整

四、关键代码参考

▍FFT特征

def spectrum(x, fs=100):

amp = np.abs(np.fft.rfft(x)) * 2 / len(x)   # 单边+补偿

return np.fft.rfftfreq(len(x), 1/fs), amp

freqs, amp = spectrum(sig)

dom_freq = freqs[amp.argmax()]     # 主频率

▍峭度(冲击敏感)

def kurtosis(x):

return ((x-x.mean())**4).mean() / x.std()**4 - 3

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 频域能量翻倍 | 忘×2/n或没取单边 | rfft+补偿 |
| 100ms超标 | 用了apply/循环 | 纯向量化重写 |
| 公式口径混 | 峭度定义版本不一 | 字典里注明公式 |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________

七、安全规范重申（操作前逐条打勾，缺任一项即触发一票否决）

项目载体： ｜ 本次工单：NumPy故障特征提 ｜ 周次：P2.2 ｜ 地点：

1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。（    ）

2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。（    ）

3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。（    ）

4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。（    ）

5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。（    ）

学生确认签字（本人手写）：________________    日期：________________

安全规范五项未全部打勾或未本人签字者，按课程标准「安全规范一票否决红线条款」红线一处理：不得通电上机，当次过程性得分计0。

八、工具与物料清单（领用与归还双确认）

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 领用确认 | 归还确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训计算机 | 含开发环境与运行库 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 课程工程仓库 | 本地工作副本（只读提交权限） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 任务工单 | 本工单打印版或电子签版 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 参考手册 | 语言/库官方文档与课程速查卡 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 防护用品 | 按本实训室安全规程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 记录工具 | 计时器、截图与运行日志 | 套 | 1 |  |  |

领用人签字：____________  发放人签字：____________  领用时间：____________

归还人签字：____________  验收人签字：____________  归还时间：____________

九、课前任务完成情况

| 项目 | 完成证据（截图/链接/编号） |  | 成绩或结论 | 核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课前预习微课 |  |  |  |  |
| 线上预习测验 |  |  |  |  |
| 安全规范预习与自查 |  |  |  |  |

十、任务实施记录（六步法当堂逐环节：资讯→计划→决策→实施→检查→评估，逐环节计时）

| 环节 | 本环节产出（可核验物） |  | 计划用时(min) | 实际用时(min) | 自评 | 同桌互查签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资讯 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 |  |  |  |  |  |  |
| 决策 |  |  |  |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 评估 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 与课中可用分钟数比对应闭合 |  |  |  |  |  |

达标线：。六步中任一环节无产出记录视为该环节未完成；「实施」环节无运行结果或截图视为工单无效，须课后48小时内补做。

十一、任务总结与反思

1. 本次任务学习收获：

2. 遇到的问题及解决方法（须含一次真实失败的报错原文与定位过程）：

3. 下一步改进建议与拟提升的层次（A/B/C/D 动态升降）：

十二、交付确认（三方联签 + 四级评价）

评价等级判定依据（D-C-B-A 四级实测判定，命中上一级全部要件方可升级）：

| 等级 | 要件 |  |  | 当堂处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 合格 | 工单基础任务全部提交且有运行结果；安全五项全部打勾并本人签字 |  |  | 计入过程性得分 |
| C 良好 | 在D基础上：六步逐环节有产出；关键错误能自行定位并修复 |  |  | 加分 |
| B 优秀 | 在C基础上：完成提高任务；代码规范率达标并有重构说明 |  |  | 加分并展示 |
| A 标杆 | 在B基础上：完成拓展任务并能向他人讲清方案取舍 |  |  | 纳入课程案例库 |

| 班组长签字 | 操作员签字 | 教师签字 | 最终评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □A □B □C □D □不合格 |

无三方签字的工单不进入成绩录入；触发安全红线者本工单计0且综合成绩判为不及格。